Утвержден решением Совета

Кубянского   сельского поселения

№ 10 от 13.11.2015 г.

Глава Кубянского  СП

______________  Р.Р.Гатауллин.

## ПРОГРАММА

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Кубянского сельского поселения

Атнинского
муниципального района

на 2015-2025 годы

с.Кубян

2015 год

Содержание

- Паспорт программы...………………………………………………………..3

Введение…………………………………………………………………….……5

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………..……………………….6

  - Характеристика Кубянского сельского поселения...…….……………….6

  - Жилищное строительство……………………………………..……………6

  - Социальная сфера…………………………………………………….……..6

  - Водоснабжение и водоотведение…………………………………..……...7

  - Теплоснабжение……………………………………………………..………7

  - Газификация………………………………………………………….………7

  - Электроснабжение…………………………………………………….……..7

  - Утилизация твердых бытовых отходов…………………………………….8

  - Оплата услуг ЖКХ………………………………………………………..…8

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей………………………………..………..9

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы………………………………………...10

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………..11

3.2 Водоотведение……………………………………………………………...16

3.3 Электроснабжение………………………………………………………….16

3.4 Газоснабжение………………………………………………………….…..19

3.5 Теплоснабжение…………………………………………………………....21

3.6 Санитарная очистка территории……………………………………….….21

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………….24

4.1 Водоснабжение……………………………………………………………..25

4.2 Электроснабжение………………………………………………………....27

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей……………………………………………………...…28

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для

населения………………………………………………………………….….30

7. Управление программой и контроль за ходом реализации……………….30

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Кубянского сельского поселения Атнинского муниципального района на 2015 - 2025 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ; Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204; Устав Атнинского муниципального района. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Атнинского муниципального района |
| Разработчики Программы | Исполнительный комитет Атнинского муниципального района; Коммунальные предприятия района. |
| Руководитель Программы | Руководитель исполнительного комитета Кубянского сельского поселения |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: 1. строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; 2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. обеспечение развития жилищного и промышленного строительства; 4. улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан; 5. внедрение современных энергосберегающих технологий производства; 6. повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры; 7. обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; 8. развитие конкурентных отношений. |
| Сроки реализации | 2015 - 2025 гг. |
| Основные направления Программы | - Развитие системы водоснабжения и водоотведения; - Развитие системы утилизации бытовых отходов; - Развитие системы электроснабжения; - Развитие системы газоснабжения. |
| Исполнители основных мероприятий | Исполнительный комитет Атнинского муниципального района; МУП «Атнинский ЖКХ»; Исполнительный комитет Кубянского сельского поселения. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Кубянского сельского поселения, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам; - снижение уровня потерь воды до 5%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния на территории поселения; - улучшение экологического состояния; - обеспечение организации, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Развитие газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Развитие электроснабжения -обеспечение потребителей услугой электроснабжения. |
| Источники и объем финансирования | Основные источники финансирования: Собственные средства – ………………………0 тысяч рублей Средства Республики Татарстан – ………… 7500,0 тысяч рублей Средства местного бюджета – …………………..252,0 тысяч рублей Другие источники –………………………………500,0 тысяч рублей Всего по настоящей Программе запланировано 8252,0 тыс. руб. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кубянского сельского поселения Атнинского муниципального района разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и согласно Приказа Министерства регионального развития  РФ от 06.05.2011 N 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кубянского  сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- Характеристика существующего состояния коммунальной     инфраструктуры.

  - Характеристика Кубянского сельского поселения

Кубянское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. № 15-ЗРТ  «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Атнинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Кубянское сельское поселение расположено в  западной  части Атнинского муниципального района.

Кубянское сельское поселение на севере граничит с Кунгерским сельским поселением и Новошашинским сельским поселением,  на юге Нижнеберескинским сельским поселением и Нижнекуюкским сельским поселением, западе – Кулле-Киминским сельским поселением  и Республикой Мари-Эль, на востоке – Большеатнинским сельским поселением.

Площадь Кубянского сельского поселения составляет  6391 га.

Таблица 1.

Перспективная численность населения

Атнинского муниципального района (чел.)

| Наименование территории | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кубянское СП | 1414 | 1425 | 1435 |
| с.Кубян | 788 | 792 | 795 |
| дер.Дусюм | 215 | 220 | 220 |
| дер.Зильгильде | 5 | 5 | 5 |
| с.Каенсар | 110 | 110 | 114 |
| дер.Айшияз | 198 | 200 | 203 |
| дер.Нуртяк | 98 | 98 | 98 |

2.2  Жилищное строительство

В муниципальном районе утверждена программа ликвидации аварийного жилья, набирает  темпы  ипотечное  кредитование  граждан.

Перспектива развития муниципального района связана с развитием существующих уникальных производств и таких сфер, как туризм, строительство жилья, дорог, создание рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере, что обуславливает необходимость модернизации жилищно-коммунального хозяйства района.

Существующая застройка Кубянского  сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2015 год составляет  29,5 тыс. кв.м.

Обеспеченность населения жильем составляет  20,86 кв.м. Средний показатель по РТ составляет 24.3 кв.м.

2.3  Социальная сфера

Объекты социальной сферы также являются потребителями коммунальных услуг.

2.3.1  Объекты культуры.

В Кубянском сельском поселении объектами культуры являются  Кубянский СДК, Дусюмский СК, Каенсарский СК,  Атнинская ЦБС филиалы  №1, №6.

2.4  Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества и количества зависят здоровье людей и уровень санитарно-эпидемиологического благополучия. Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала в настоящее время одной из главных и определяющих для многих регионов страны.

Услуги водоснабжения жителям Кубянского сельского поселения не предоставляется.

2.5  Теплоснабжение

Теплоснабжение Кубянского сельского поселения децентрализованное. Отопление  осуществляется   от  индивидуальных отопительных систем  (печи, газовые котлы).

2.6   Газификация

В Кубянское сельское поселение газифицировано.

В таблице 2 отображено распределение потребителей газа по нормативу и по счетчикам.

Таблица 2

Количество потребителей газа

| с.Кубян | Всего | 100% |
| --- | --- | --- |
|  | По нормативам | 8% |
|  | По счетчикам | 92% |
| дер.Дусюм | Всего | 100% |
|  | По нормативам | 22% |
|  | По счетчикам | 78% |
| дер.Зильгильде | Всего | 100% |
|  | По нормативам | 0% |
|  | По счетчикам | 100% |
| с.Каенсар | Всего | 100% |
|  | По нормативам | 0% |
|  | По счетчикам | 100% |
| дер.Айшияз | Всего | 100% |
|  | По нормативам | 5% |
|  | По счетчикам | 95% |
| дер.Нуртяк | Всего | 100% |
|  | По нормативам | 0% |
|  | По счетчикам | 100% |
| Итого Кубянскому СП | Всего | 100% |
|  | По нормативам | 8% |
|  | По счетчикам | 92% |

2.7  Электроснабжение

Кубянское сельское поселение электрифицировано. Электроснабжение района осуществляется Приволжскими  электрическими сетями ОАО Татэнергосбыт.  На сегодняшний день в районе нет собственных источников производства электроэнергии, что негативно сказывается при авариях на объектах энергоснабжения. Вся электроэнергия поступает из-за пределов района. На территории района установлены трансформаторные подстанции ТП-10/04 кВ.

Расчёты за потреблённую электроэнергию между поставщиком электроэнергии и потребителем осуществляются согласно показаниям приборов учёта на основании заключённых между ними договоров.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация линий электропередач на современные технологии (замена воздушных электрических проводов на самонесущий изолированный провод).

2.8  Утилизация твердых бытовых отходов

Большое значение для населенных пунктов имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, водных пространств населенного пункта всевозможными отходами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

На территории поселения осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор, вывоз, складирование твердо-бытовых отходов (далее ТБО) в Кубянском сельском поселении осуществляется Кубянским сельским исполнительным комитетом согласно утвержденным схемам сбора и графикам вывоза отходов с учетом имеюшийся техники ООО «Тукаевский»  расположенный  на территории сельского поселения.

На территории Атнинского муниципального района действует 1 полигон ТБО, который был введен в действие на месте старой несанкционированной свалки. Общая площадь полигона – 4,0 га. Вместимость полигона  - 36 тыс. м3, заполненность составляет  90% (По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2011 г.). Территория полигона благоустроена и огорожена. Имеется лицензия  № 16-00153  от 12.03.2015 г.  на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов.

2.9  Оплата услуг ЖКХ

В Атнинском муниципальном районе создан единый расчетный центр (ЕРЦ). ЕРЦ производит  начисление платежей за потребленные коммунальные услуги, включая компенсации малоимущим и наиболее уязвимым слоям населения, и распределяет средства поступивших платежей по поставщикам данных коммунальных услуг. Оплата жилищно-коммунальных услуг населением производится по платежному документу, в котором отражаются суммы предоставляемой гражданину социальной помощи в виде льгот и субсидий в денежном выражении. Величина компенсационных выплат определяется органами социальной защиты в установленном порядке, с учетом полноты предоставления жилищно-коммунальных услуг. В районе действует комиссия, в функции которой входит разрешение спорных вопросов, возникающих при назначении субсидий, в том числе установление порядка оплаты сверхнормативных площадей одиноко проживающими пенсионерами и другими категориями населения. Установлены следующие стандарты, действующие при оплате жилищно-коммунальных услуг:

- максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (по социальным нормам) в совокупном семейном доходе, в размере 22%;

- социальной нормы площади жилья, определенной федеральным законодательством в размере 33 кв. м одиноко проживающим гражданам, 42 кв.м - семье из двух человек, 18 кв.м - на каждого в семье из трех и более человек.

Для осуществления адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг в районе создан банк данных населения, организован информационный обмен между поставщиками жилищно-коммунальных услуг, органами социальной защиты и расчетным центром.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, результаты реформирования и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих, энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Основные задачи программы направлены на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры, замена морально устаревшего и физического изношенного оборудования, обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2.10  Краткий анализ состояния установки  приборов учета и

энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории Атнинского муниципального района разработана  и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Атнинского муниципального района на 2010-2015 годы».

Установка приборов учета позволяет исключить потери и выявить утечки в системах водоснабжения, а также  обеспечить  реальные возможности для ресурсосбережения.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях  (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета.  При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда.

Жилой фонд  Кубянского сельского поселения состоит из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками  общей площадью 29,5 тыс.кв. метров. В среднем, на одного жителя поселения приходится 20,86  кв. метров.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Кубянского сельского поселения и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Таблица 3

| Благоустройство жилищного фонда Кубянского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Удельный вес площади, оборудованной (%) |  |  |
|  | электричеством | газом | Централизованным отоплением |
| с.Кубян | 100 | 100 | 0 |
| дер.Дусюм | 100 | 100 | 0 |
| дер.Зильгильде | 100 | 100 | 0 |
| с.Каенсар | 100 | 100 | 0 |
| дер.Айшияз | 100 | 100 | 0 |
| дер.Нуртяк | 100 | 100 | 0 |

3.1. Водоснабжение.

3.1.1  Источники водоснабжения

Водоснабжение Кубянского сельского поселения централизованное за исключением деревни Зильгильде где централизованное водоснабжение отсутствует . В качестве источников водоснабжения населенных  пунктов  с.Кубян,  дер.Дусюм,  дер.Зильгильде,  с.Каенсар,  дер.Айшияз, дер.Нуртяк, предприятий агропромышленного комплекса, используются подземные воды. Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в  в настоящий момент являются подземные артезианские воды, пруды. В состав водозаборных сооружений входят: насос марки ЭЦВ 1 подъема совмещенная с  водонапорной башней и разводящие водопроводные сети. Дополнительными источниками водоснабжения являются родники, колодцы, индивидуальные скважины и колодцы придомовых участках.

3.1.2  Системы и сооружения водоснабжения

На территории Кубянского  сельского поселения зарегистрированы  11 скважины, ориентировочная совокупная мощность которых составляет  1650 м3/сут. Скважины оборудованы погружными  насосами   ЭВЦ различной производственной мощностью .

Для регулирования расходов воды, подаваемой насосами 1 подъема и расходуемой потребителями,  служит  водонапорные  башни емкостью  25  м3.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Сооружения системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Кол-во башен, шт. | Мощность источника м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопроводных сетей, п/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубянское СП |  | 11 | 1650 | - | 15595 |
| с.Кубян | Артезианская скв– 5шт | 2х25/ 50м³ 4х50/ 200м³ | 900 | 3 | 10465 |
| дер.Дусюм | Артезианская скв. №1/28, №2/29– 2 шт | 2х25/ 50м³ | 300 | - | 2220 |
| дер.Зильгильде |  |  |  |  |  |
| с.Каенсар | Артезианская скв. – 1 шт | 1х10/ 10м³ | 150 | - | 690 |
| дер.Айшияз | Артезианская скв.– 1 шт | 1х25/ 25м³ | 150 | - | 1195 |
| дер.Нуртяк | Артезианская скв.– 1 шт | 1х25/ 25м³ | 150 | - | 1025 |

Информация по системам водоснабжения предоставлена    исполнительным комитетом Кубянского сельского поселения.

Действующие водопроводные сети и сооружения находятся  в  удовлетворительном  техническом состоянии.

3.1.3 Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, животноводство, полив насаждений, пожаротушение.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства зданий.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека приняты согласно СНиП 2.04.02-84 с учетом климатических условий и приведены в таблице 5

Таблица 5

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетный (средний за год) суточный расход  , м3/сут определен по формуле:

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по СНиП 2.04.02-84;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

Qсут.max=Qсут.т х Ксут.max,

где Ксут.max =1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Нормы воды на полив насаждений приняты согласно СНиП 2.04.02-84.

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество пожаров в населенном пункте определены в зависимости от числа жителей и этажности застройки. В расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта. На каждый наружный пожар дополнительно принимается 1 внутренний с расходом 2,5 л/с по жилой застройке. Продолжительность тушения пожара 3 ч. Забор воды  на пожаротушение осуществляется из водопроводной сети.

Расходы воды на содержание животных и птиц на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

- для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для лошадей – 60 л/сут,

- куры яичных пород – 0,31 л/сут,

- куры мясных пород – 0,36 л/сут,

- цыплята – 0,27 л/сут,

- гуси – 1,68 л/сут.

Таблица 6

Водопотребление по животноводческим фермам

| № п/п | Наименование сельских поселений, населенных пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Всего водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кубянское СП |  |  |  | 160,6 |
| Производственный сектр |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кубян | ООО «Тукаевский» | Молочно-мясное | 700 | 57,5 |
| 2 | дер.Дусюм | ООО «Дусым» | Молочно-мясное | 750 | 48,9 |
| 3 | дер.Айшияз | ООО А/ф «Уныш» | Мясное | 180 | 9,9 |
| Частный сектр |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кубян |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 299 17 53 1341 | 19,7 |
| 2 | дер.Дусюм |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 117 0 11 515 | 7,5 |
| 3 | дер.Зильгильде |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 0 0 0 0 | 0 |
| 4 | с.Каенсар |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 85 0 11 168 | 5,5 |
| 5 | дер.Айшияз |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 129 2 14 223 | 7,8 |
| 6 | дер.Нуртяк |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 48 3 31 205 | 3,8 |

3.1.4  Оценка современного состояния системы водоснабжения

Анализ состояния систем водоснабжения показал следующее:

1.    Действующая  система  водоснабжения с. Кубян выполнена по Государственной программе «Чистая вода» 2014-2015 г.г для обеспечения населения чистой питьевой водой. Пробурено три новых скважен с насосами марки ЭЦВ-6-10-125 которым установлено четыре водонапорных башен объемом 50м3 проложена центральная водопроводная сеть из  полиэтиленовых  труб Ду110 общей протяженностью – 10115 п/м,  с разветьлениями частным домам для внутренного водоснабжения, построено три павильона с оборудованием и огорожено санитарно-охранная зона  трех артезианских  скважин. Выполнение мероприятий, заложенных в программе, позволило создать единую кольцевую систему водоснабжения для всех категорий водопользователей и эффективного управления в секторе водоснабжения.

Действующая  система  водоснабжения  дер.Дусюм  находятся в удовлетворительном техническом состоянии.   Артезианские скважины  №1/28, №2/29 совмещены в одну систему  водоснабжения  которая питает население и животноводческие фермы  ООО «Дусым». Для бесперебойного  водоснабжения  дер.Дусюм  необходимо заменить стальную часть действуюший водопроводной линии на полиэтиленовые  трубы Ду110 общей протяженностью – 1520 п/м, поставить новый павильон с оборудованием, установить пожарные гидранты в количестве  5   штук и огородить санитарно-охранную зону  артезианских скважин  №1/28, 2/29  согласно СНиП 2.04.02-84.

Централизованная  система  водоснабжения   дер.Зильгильде  отсутствует.  Для   централизованного  водоснабжения   дер.Зильгильде необходимо построить артезианскую скважину с насосом марки ЭЦВ  и водонапорной башней объемом   10 м3 ,  проложить водопроводные сети  из  полиэтиленовых труб Ду63 по улице Ягодная общей протяженностью - 600 п.м. ,  поставить  павильон с оборудованием, установить пожарные гидранты в количестве  1  штук  и огородить санитарно-охранную  зону  согласно СНиП 2.04.02-84.

Действующая  система  водоснабжения  с. Каенсар находятся в хорошем  техническом состоянии. Для бесперебойного  водоснабжения с. Каенсар  необходимо   заменить  водонапорную  башню на новую объемом   25 м3 , поставить новый павильон с оборудованием, установить пожарные гидранты в количестве 2 штук и огородить санитарно-охранную зону  артезианской скважины  согласно СНиП 2.04.02-84.

Действующая  система  водоснабжения  дер.Айшияз  находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Для бесперебойного  водоснабжения  дер. Айшияз необходимо заменить стальную часть действуюший  водопроводной линии на полиэтиленовые  трубы  Ду110 общей протяженностью – 1105 п/м., проложить водопроводные сети  из  полиэтиленовых труб Ду63 общей протяженностью – 110 п/м.,  по поставить новый павильон с оборудованием, установить пожарные гидранты в количестве 3 штук и огородить санитарно-охранную зону  артезианской скважины  согласно СНиП 2.04.02-84.

Действующая  система  водоснабжения  дер.Нуртяк находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Для бесперебойного  водоснабжения  дер.Нуртяк необходимо заменить стальную часть действуюший  водопроводной линии на полиэтиленовые  трубы  Ду110 общей протяженностью – 625 п/м поставить новый павильон с оборудованием, установить пожарные гидранты в количестве 2 штук и огородить санитарно-охранную зону  артезианской скважины  согласно СНиП 2.04.02-84.

2. эксплуатация систем водоснабжения недостаточно обеспечена материальными ресурсами, на водопроводах отсутствуют системы диспетчеризации и автоматизации управления.

Таким образом, к основным проблемам в секторе снабжения чистой водой можно отнести:

- плохое техническое и финансовое состояние организаций, обеспечивающих водоснабжение (далее водоснабжающие организации), и низкая эффективность этого сектора экономики, выражающаяся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой водой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного водоснабжения), как одной из важных публичных функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в области обеспечения качества жизни человека;

- отсутствие отечественной технологической базы, дефицит технических решений, обеспечению противоаварийной защиты систем водоснабжения, отсутствие технической базы для производства современного оборудования и материалов в объеме, обеспечивающем потребности водоснабжающих организаций.

В связи с этим необходимы коренные меры по улучшению водоснабжения и обеспечению полного охвата населения централизованным водоснабжением, в том числе путем технического и технологического развития отрасли.

Долгосрочное развитие инфраструктуры водной отрасли не может быть профинансировано за счет текущих доходов организаций водопроводно-канализационного хозяйства или бюджета, необходимы целевые средства.

3.1.5  Развитие системы водоснабжения на I очередь (2015-2020 гг.) и на расчетный срок (2020-2025 гг.)

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры Кубянского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Атнинского муниципального района.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта и района жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки Кубянского сельского поселения принято следующим: планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года оборудуется внутренними системами водоснабжения.

Результаты расчетов водопотребления на существующее положение, а также на все сроки реализации Программы представлены в таблице 7-9.

Таблица 7

Расчетное общее водопотребление на существующее положение

| № п/п | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. суточный, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кубянское СП | 1414 141,4 | 169,68 | 14,14 | 70,7 | 324,0 | 578,52 | 44,3 | 116,3 | 739,12 |

Таблица 8

Расчетное общее водопотребление на 1 очередь развития

| № п/п | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кубянское СП | 1425 171,0 | 205,2 | 17,1 | 71,25 | 324,0 | 617,55 | 44,3 | 127,93 | 789,78 |

Таблица 9

Расчетное общее водопотребление на расчетный срок развития

| № п/п | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кубянское СП | 1435 172,2 | 206,64 | 17,22 | 71,75 | 324,0 | 619,61 | 44,3 | 127,93 | 791,84 |

3.2  Водоотведение

3.2.1  Существующее положение

В настоящее время территория Кубянского сельского поселения неканализованна. Поселение не имеет централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

3.2.2  Развитие системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения приняты согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно:

- из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

- из-за малой плотности застройки;

- из-за сложного рельефа местности.

Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, или может быть предусмотрена установка индивидуальных железобетонных монолитных выгребов, с последующим вывозом сточных вод специализированной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3   Электроснабжение

3.3.1.  Существующее положение

В пределах  Атнинского муниципального района в с. Большая Атня находится  ПС 110/10 кВ  «Атня»  с трансформаторами мощностью10000 кВА – 2 шт. и в селе Нижний Куюк ПС 110/10 кВ «Куюк» с трансформаторами мощностью 2500 кВА – 2 шт. От шин 10 кВ ПС 110/10 кВ  «Атня»   получают питание потребители хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд, сельскохозяйственные предприятия,  организации и объекты социальной сферы находящиеся в нижеследующих сельских поселениях:

- Большеатнинском,  Кунгерском,  Кшкловском, Новошашинском , Узюмском, Большеменгерском, Верхнесердинском, Коморгузинском, Нижнеберескинском.

От шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Куюк»   получают питание потребители хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд, сельскохозяйственные предприятия,  организации и предприятия, объекты социальной сферы находящиеся в нижеследующих сельских поселениях:

- Нижнекуюкском, Кулле-Киминском, Кубянском.

Распределение электроэнергии от подстанций к потребителям осуществляется с применением 191 штук  комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 26 штук потребительских КТП.   Электроснабжение осуществляется воздушными линиями ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполненные проводами марки АС и СИП на железобетонных и деревянных  опорах. Общая протяженность воздушных линий ВЛ-10кВ -  246699 метров и ВЛ-0,4кВ – 306186 метров.

Среднестатистический  районный показатель загрузки  питающих линий по току составляет 52 % от пропускной способности. Существующий тип схемного решения электросетей – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований. Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

    - Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2025 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,150 тыс.кВт*ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,41 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице так же учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по распределительным сетям. Для учета данных потребителей водится коэффициент 1,2.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 10. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 11. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 12.

Таблица 10

Годовое  электропотребление коммунально-бытового сектора, тыс. кВт.ч/год

| № п.п | Наименование сельского поселени | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| 1 | Кубянское СП | 1211,0 | 1235,2 | 1271,6 |

Таблица 11

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
|  | Кубянское СП | 2631,3 | 2683,9 | 2762,9 |

Таблица 12

Расчетная  трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора

| № п/п | Наименование населенного пункта | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| 1 | Кубянское СП | 1346,0 | 1383,0 | 1420,0 |

    - Электроснабжение агропромышленного сектора

Электрические нагрузки по проекту планировки промышленного сектора Атнинского района определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2025 г.

Расходы электроэнергии на нужды промышленных предприятий определены согласно опросных листов, представленных предприятиями, и по укрупненным нормам на единицу продукции. Все данные были представлены в анкетах от предприятий. Согласно представленной информации от промышленных предприятий строительства новых подстанций не планируется (только реконструкция), а некоторый, предполагаемый, прирост расхода электроэнергии полностью покрывается за счет резервов существующих подстанций Атнинского района, а также энергосберегающих технологий и экономии электроэнергии.

Расчеты электрических нагрузок приведены в таблице 13.

Таблица 13.

Годовое электропотребление, расчетной и трансформаторной мощности агропромышленного сектора Атнинского района

| Наименование сельхоз предприятия | Местонахождение | Существующее положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое электропотребление тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность кВт | Расчетная трансформаторная мощность кВА |
| Животноводческие фермы |  |  |  |  |
| ООО «Тукаевский» | с.Кубян | 313,4 | 245,0 | 400,0 |
| ООО «Дусым» | дер.Дусюм | 376,6 | 240,0 | 160,0 |
| ООО А/ф «Уныш» | дер.Айшияз | 38,3 | 143,25 | 160,0 |
|  | дер. Нуртяк | не функционирует | 90,25 | 250,0 |
| Склады для хранения сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| ООО «Тукаевский» | с.Кубян | 27,3 | 72,0 | 630,0 |
| ООО А/ф «Уныш» | дер.Айшияз | 4,6 | 27,6 | 250,0 |
| Склады минеральных удобрений неимеется |  |  |  |  |
| Автомобильные гаражи сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |
| ООО «Тукаевский» | с.Кубян | 134,3 | 162,0 | 250,0 |
| Итого |  | 894,5 | 980,1 | 2100,0 |

3.3.4.   Проектное решение

Электроснабжение  Кубянского  сельского поселения  осуществляется от высоковольтной подстанции ПС 110/10 кВ «Куюк» напряжением 110/10 кВ с трансформаторами мощностью 2500 кВА .

В настоящее время рост потребления электроэнергии  по Кубянскому сельскому поселению  по всем этапам прогнозируется как весьма незначительный.

Для улучшения качества электроснабжения Кубянского  сельского поселения   необходимо провести капитальный ремонт.

Таблица 14.

Перспективный график

капитальных ремонтов объектов распределительных сетей 0,38 - 10 кВ в 2015-2025гг. по Кубянскому СП

| Наименование объекта | Год последнего капитального ремонта | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 |
| ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Куюк | 2012 |  | 5,7 |  |  |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5132 | 1982 |  | 0,82 |  |  |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5133 | 1982 |  | 0,30 |  |  |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5166 | 1983 |  | 1,12 |  |  |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5034 | 1985 |  |  | 1,05 |  |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5172 | 1988 |  |  |  | 1,12 |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5147 | 1988 |  |  |  | 1,12 |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5040 | 1988 |  |  |  | 1,70 |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5035 | 1988 |  |  |  | 1,05 |  |
| ВЛ 0,4 кВ КТП-5044 | 2000 |  |  |  |  | 0,35 |
| КТП-5043 | 1988 | 1 |  |  |  |  |
| КТП-5132 | 1988 | 1 |  |  |  |  |
| КТП-5130 | 1983 |  | 1 |  |  |  |
| КТП-5035 | 1987 |  |  | 1 |  |  |
| КТП-5133 | 1988 |  |  |  |  | 1 |

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

3.4. Газоснабжение

В настоящее время Атнинский муниципальный  район снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории РТ. За основу разработки современного состояния газификации Атнинского муниципального района принят Указ Президента РТ от 8 августа 1995 года № УП-542 «О мерах завершения газификации районов, городов и сельских поселений РТ на природном газе» (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 1998 года).

Природный газ для населенных пунктов  Атнинского муниципального района распределяется через две ветьви: от АГРС «Большая Атня» и от АГРС «Тукай Кырлай». АГРС «Большая Атня» расположена на растоянии 500 метров юго-восточнее от села Большая Атня Атнинского района. АГРС «Тукай Кырлай» расположена на растоянии 500 метров юго-западнее от села  Тукай  Кырлай  Арского района. АГРС «Большая Атня» снабжает природном газом населенные пункты входящие в нижеследующие сельские поселения: Большеатнинское, Верхнесердинское, Коморгузинское, Нижнеберескинское, Нижнекуюкское, Кулле-Киминское. АГРС «Тукай Кырлай» снабжает природном газом населенные пункты входящие в нижеследующие сельские поселения: Узюмское, Кунгерское, Новошашинское, Кшкловское, Большеменгерское, Кубянское. Природный газ в сельские населенные пункты подается от АГРС «Большая Атня» и от АГРС «Тукай Кырлай» по газопроводам высокого давления  до  ГРП сельских поселений. Далее по сетям низкого и среднего давления до ШРП и далее непосредственно к потребителям. Протяженность и диаметр газопроводов приведена в таблице  №15.

Таблица  №15.

| Тип устройства газопровода | Диаметр газопровода | Протяженность газопровода, м. |
| --- | --- | --- |
| Надземный | 25 | 292,00 |
|  | 32 | 1220,00 |
|  | 40 | 1350,00 |
|  | 57 | 59462,00 |
|  | 76 | 6320,50 |
|  | 89 | 17940,00 |
|  | 108 | 9893,00 |
|  | 114 | 7875,00 |
|  | 159 | 4989,00 |
|  | 219 | 1974,00 |
| Надземный всего |  | 111315,50 |
| Подземный | 25 | 156,00 |
|  | 57 | 21233,00 |
|  | 63 | 61653,50 |
|  | 76 | 150,00 |
|  | 89 | 3800,00 |
|  | 108 | 20403,20 |
|  | 110 | 71338,50 |
|  | 114 | 5503,00 |
|  | 159 | 7036,00 |
|  | 160 | 24254,00 |
|  | 219 | 31722,60 |
|  | 225 | 1764,00 |
|  | 273 | 10,00 |
| Подземный всего |  | 249023,80 |
| Итого |  | 360339,30 |

На территории  Кубянского сельского поселения имеется 1 штук ГРП в  населенном пункте  дер. Зильгильде, и ШРП в  количестве 5 штук в населенных пунктах село Кубянь - 4 штуки, дер. Дусым – 1 штука. Газопроводная сеть Кубянского сельского поселения отражена в таблице №16.

Таблица №16.

| Местонахождение протяженного объекта | Тип устройства газопровода | Диаметр газопровода, мм | Давление газопровода | Протяженность (в метрах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь через речку Кубянка ул. Коммуны | Надземный | 159 | Низкое | 150 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь, ул. Коммуны, Тукая. | Надземный | 114 | Низкое | 700 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь, ул. Джалиля, Тукая, Ленина | Надземный | 89 | Низкое | 2 500 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь, ул. Джалиля, Тукая, Ленина, Коммуны, Такташ, Зорге | Надземный | 57 | Низкое | 5 350 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь, ул. Шакира, Тельмана, Зорге | Надземный | 40 | Низкое | 1 350 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь, ул. Ленина, Зорге | Надземный | 32 | Низкое | 1 220 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь от ШП к жилым домам | Подземный | 160 | Низкое | 500 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь от УГШ-400 к жилым домам ул. Тельмана №1 и 2 | Подземный | 63 | Низкое | 520 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь к ШП | Подземный | 159 | Высокое | 300 |
| №1, ШП №2 |  |  |  |  |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь к ШП №1 | Подземный | 110 | Высокое | 100 |
| Атнинский р-н, н.п. Кубянь к ШП №2 | Подземный | 63 | Высокое | 400 |
| Атнинский р-н, от ГРП н.п. Кушар до ШП №1 к н.п. Кубянь | Подземный | 110 | Высокое | 3 000 |
| Атнинский р-н, от ГРП н.п. Кушар до ШП №1 к н.п. Кубянь | Подземный | 160 | Высокое | 4500 |
| Атнинский р-н, н.п. Нуртяк ул. Дружба | Надземный | 57 | Низкое | 200 |
| Атнинский р-н, н.п. Нуртяк к ШП | Подземный | 63 | высокое | 4300 |
|  | Подземный | 110 | высокое | 800 |
|  | Подземный | 160 | высокое | 200 |
|  | Подземный | 63 | высокое | 3500 |
|  | Подземный | 110 | высокое | 100 |
| Атнинский р-н, н.п. Дусым к ШП | Подземный | 76 | высокое | 40 |
|  | Подземный | 110 | высокое | 2160 |
| Атнинский р-н, н.п. Дусым ул. Тукая, Школьная, Г.Камала, Кутуя | надземный | 159 | Низкое | 420 |
|  | надземный | 114 | Низкое | 680 |
|  | надземный | 89 | Низкое | 500 |
|  | надземный | 57 | Низкое | 1280 |
| Атнинский р-н, н.п. Айшияз ул. Куйбышева, Гагарина | Подземный | 110 | Низкое | 250 |
|  | Надземный | 76 | Низкое | 197 |
|  | Надземный | 57 | Низкое | 1627 |
| Атнинский р-н, н.п. Каенсар ул. Мира | Надземный | 108 | Низкое | 170 |
|  | Надземный | 57 | Низкое | 1 050 |
| Итого |  |  |  | 38064,0 |

В Кубянском сельском поселении теплоснабжение жилой застройки осуществляется от локальных источников. В качестве топлива применяют природный газ.

Работы по замене газопроводов ведутся согласно плана капитального ремонта.

3.4.1. Расчетные расходы газа на I очередь и на расчетный срок

Газоснабжением в Атнинском муниципальном районе охвачены следующие категории потребителей:

1. Население (хозяйственно-бытовые нужды).

2. Отопление от местных генераторов тепла индивидуальной застройки.

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа – 220 нм3/год для сельских поселений на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

В качестве основного топлива для всех источников теплоты является природный газ.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения представлены в таблице 17. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 18.

Таблица 17.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| 4 | Кубянское СП | 182,2 | 236,8 |

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

Таблица 18 .

Потребность в газе на отопление

тыс. нм3/год

| 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- |
| 1. Кубянское СП |  |
| 1371,8 | 1440,4 |

Усадебная, блокированная застройка – это частные дома, где газ необходим: для отопления, ГВС и на коммунально-бытовые нужды. По нормативу (СНиП 41-01-2003) на 1 м2 площади отопления – газа в среднем требуется – 8,5 м3/месяц. Расходы газа в год считать по срокам строительства.

3.4.3. Организационно-технические мероприятия Атнинского муниципального района

В 2015-2020, 2020-2025 годах планируется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:

1. Приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон транзитных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов.

2. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

3. Организация системы мониторинга внедрения и совершенствования диспетчеризации  и автоматизации управления газовыми сетями.

4.Повсеместное внедрение приборов учета потребляемого природного газа.

5.Совершенствование системы мониторинга выполнения регламентов по проведению ремонтных и профилактических работ газовых сетей и сооружений распределения природного газа.

3.5. Теплоснабжение

3.5.1. Существующее положение

Теплоснабжение Кубянского сельского поселения децентрализованное.

Отопление индивидуальной застройки осуществляется от местных генераторов тепла (индивидуальные источники теплоснабжения: электронагревательные установки; газовые одно-, двухконтурные теплогенераторы, дровяные печи), горячее водоснабжение – от газовых или электрических проточных водонагревателей.

Существующая общественно-коммунальная застройка получает тепло от встроенных и отдельно-стоящих отопительных миникотельных.

3.6. Санитарная очистка территории

3.6.1 Существующее положение

Большое значение для населенных пунктов имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, водных пространств населенного пункта всевозможными отходами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

На территории Кубянского сельского поселения осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов (далее ТБО) осуществляется согласно утвержденным графикам и маршрутам на существующий полигон ТБО.

На территории Атнинского муниципального района действует 1 полигон ТБО, который был введен в действие на месте старой несанкционированной свалки. Общая площадь полигона – 4,0 га. Вместимость полигона  - 36 тыс. м3, заполненность составляет 90% (По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2011 г.). Территория полигона благоустроена и огорожена железобетонными плитами. Имеется лицензия  № 16-00153  от 12.03.2015 г. на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов.

3.6.2	 Проектируемая система очистки

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,1-1,5м3 (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- жидкие из выгребов – 2000л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающих на территории Кубянского сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 19.

Таблица 19.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора

| Наименование | Расчетные периоды, м3/г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение |  | с 2016 по 2020 гг |  | с 2021 по 2025 гг. |  |
|  | Число жителей | Объем ТБО | Число жителей | Объем ТБО | Число жителей | Объем ТБО |
| с.Кубян | 788 | 1182 | 792 | 5940 | 795 | 5962,5 |
| дер.Дусюм | 215 | 322,5 | 220 | 1650 | 220 | 1650 |
| дер.Зильгильде | 5 | 7,5 | 5 | 37,5 | 5 | 37,5 |
| с.Каенсар | 110 | 165 | 110 | 825 | 114 | 855 |
| дер.Айшияз | 198 | 297 | 200 | 1500 | 203 | 1522,5 |
| дер.Нуртяк | 98 | 147 | 98 | 735 | 98 | 735 |
| Итого по Кубянскому СП | 1414 | 2121 | 1425 | 10687,5 | 1435 | 10762,5 |

3.6.3 Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории Кубянского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается сбор ТБО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках. Предлагается оборудовать контейнерные площадки и специальные площадки для крупногабаритных отходов в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТБО. Места установки контейнеров должны быть ограждены (высота ограждения 1,6 м) и освещены.

Совет местного самоуправления поселения совместно с организацией, осуществляющей вывоз ТБО, составляют и утверждают график движения спецавтотранспорта и график удаления бытовых отходов с территории населенного пункта.

3.6.4 Расчет потребности в контейнерах для жилого сектора поселений

Необходимое количество контейнеров

Формула расчета: Псб=(СхТхКр):(VxКз), шт, где

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров;

С – суточная норма накопления ТБО.

С=(РхNxКН), м3/сут, где

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 20 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселений по расчетным периодам.

Таблица 20.

Количество контейнеров и контейнерных площадок

| Наименование | Расчетные периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 2016 по 2020 гг. |  | с 2021 по 2025 гг. |  |
|  | Количество контейнеров, шт | Количество площадок, шт | Количество контейнеров, шт | Количество площадок, шт |
| с.Кубян | 32 | 10 | 32 | 10 |
| дер.Дусюм | 9 | 3 | 9 | 3 |
| дер.Зильгильде | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Каенсар | 5 | 2 | 5 | 2 |
| дер.Айшияз | 8 | 3 | 8 | 3 |
| дер.Нуртяк | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Итого по Кубянскому СП | 59 | 21 | 59 | 21 |

3.6.5 Отходы животноводства

Лидером по объемам образования отходов является животноводство. Решением правительственной комиссии по улучшению санитарно-экологической обстановки в РТ Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с администрациями городов и районов было поручено организовать активную работу по строительству и обустройству на сельхозпредприятиях типовых навозохранилищ, решить вопрос о внедрении технологий по утилизации отходов животноводства. Однако никаких существующих сдвигов в решении данных вопросов не произошло.

Проблема обезвреживания навоза остается одной из самых актуальных.

По действующим нормативным требованиям перед вывозом на поля должно производится предварительное обеззараживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах.

В настоящее время навоз складируется непосредственно у животноводческих ферм, а затем вывозится на поля в качестве удобрения, что является вероятным источником возникновения инфекционных заболеваний и потенциальным источником загрязнения почвы и водных объектов.

В республике разработаны и апробированы технологии по утилизации отходов животноводства. К сожалению, сельхозпредприятия неохотно принимают разработанные технологии утилизации навоза, ссылаясь на их дороговизну.

Для утилизации и обеззараживания отходов животноводства в районе предлагается построить типовые секционные межпоселковые навозохранилища.

В таблице 21 приведен перечень и характеристика предлагаемых навозохранилищ и населенные пункты, которые будут обслуживаться данными навозохранилищами.

Строительство навозохранилищ предлагается построить в первую очередь.

Расположение предлагаемых навозохранилищ является ориентировочным и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических, геологических и гидрологических условий территории.

Таблица 21.

Перечень необходимых навозохранилищ закрытого типа

| Населенные пункты, где предлагается строительство навозохранилищ | Населенные пункты, сельские поселения, фермы которых относятся к данным навозохранилищам | Нагрузка на навозохранилища, тн | Типовой проект | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 м. юго-востоку от с. Кулле-Кими | Кулле-Киминское СП (с.Кулле-Кими, с.Ислейтар, дер.Новая Береске, дер.Бахтачи); Нижнекуюкское СП (с. Нижний Куюк, с. Верхний Куюк, дер. Новый Шимбер, дер.Старый Шимбер); Кубянское СП (с. Кубян, дер. Дусюм, дер. Зильгильде, с. Каенсар, дер. Айшияз, дер.Нуртяк) Животноводческие фермы: ООО «Дусым», ООО «Уныш», ООО «Тукаевский». | 101762 | 815-28 (секционное) | 0,5 |

3.6.6   Удаление жидких отходов

Жидкие нечистоты предлагается собирать в септики или железобетонные монолитные выгребы с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом в места, указанные санитарно-эпидемиологическими службами. Отношение добавляемой воды к жидким отходам равно 1:1. В схеме территориального планирования Атнинского муниципального района размещена карта планируемого строительства типовых секционных межпоселковых навозохранилищ.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением  уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Кубянского сельского поселения  применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Кубянского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Кубянского сельского поселения  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2025 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1  Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 0,9 ед./км; 2025 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2020 г. – 10%; 2025 г. – 10%.

- Уровень потерь воды: 2020 г. – 5%; 2025 г. – 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения,  исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 2 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения  в значительной мере за  счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.2  Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения.

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1.

- Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 2 недель.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 22-23.

Таблица 22.

Мероприятия по модернизации и строительству водоснабжения Кубянского сельского поселения

| № n/n | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ | Мощность, протяженность | Стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по плану мероприятий |  |  |  |  |  | 8252,0 |
| 1 | Замена водопроводных сетей | дер. Дусым | 2021 | 2021 | 1520 п/м | 1824,0 |
| 2 | Проектирование и строительство артезианской скважины и водонапорной башни | дер. Зильгильде | 2021 | 2021 | 10 м3 | 2500,0 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей | дер. Зильгильде | 2021 | 2021 | 600 п/м | 720,0 |
| 4 | Замена водонапорной башни | с. Каенсар | 2021 | 2021 | 25 м3 | 1000,0 |
| 5 | Замена водопроводных сетей | дер. Айшияз | 2021 | 2021 | 1105 п/м | 1326,0 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей | дер. Айшияз | 2021 | 2021 | 110 п/м | 132,0 |
| 7 | Замена водопроводных сетей | дер. Нуртяк | 2021 | 2021 | 625 п/м | 750,0 |

Таблица 23.

Финансирование основных мероприятий по водоснабжению Кубянского сельского поселения

тыс. руб.

| Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  | 7500,0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 252,0 |  |  |  |  | 252,0 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 8252,0 |  |  |  |  | 8252,0 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Атнинского муниципального района,  бюджета Республики Татарстан, а также заемных средств,  средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты  инвестиционных программ и других источников. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Атнинского муниципального района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета  муниципалитета  на очередной финансовый год.

7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуется администрацией Атнинского муниципального района, а также предприятиями коммунального комплекса Атнинского муниципального района.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Атнинского муниципального района.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Кубянского сельского поселения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Атнинского муниципального района, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Атнинского муниципального района.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте Атнинского муниципального района.